ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА
ТА АРХІТЕКТУРИ

Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій

(повне найменування інституту, факультету)

Кафедра експлуатації та ремонту машин

(повна назва кафедри)

кваліфікаційна робота

на тему Розробка технології переобладнання задньої осі передньопривідного

автомобіля категорії М1 з двигуном внутрішнього згоряння з метою гібридизації

Виконав: здобувач вищої освіти

другий (магістерський)         .

(рівень вищої освіти)

спеціальності

274 «Автомобільний транспорт»   .

(шифр і назва спеціальності)

освітньої програми

ОПП  «Автомобільний транспорт» .

(вид та назва освітньої програми)

групи     АТз-20мп   .

Микола ЄРІСОВ

.                          (ім’я та прізвище здобувача)

| Керівник | Олександр ЛИХОДІЙ |
| --- | --- |

(ім’я та прізвище)

| Рецензент | Сергій ШАТОВ |
| --- | --- |

(ім’я та прізвище)

Оцінка захисту кваліфікаційної роботи

_________________________________

(сума балів, оцінка ECTS, оцінка за національною шкалою,)

Секретар ЕК   __________   /   Віталій Богомолов  /

(підпис)                             (ім’я та прізвище секретаря ЕК )

Дніпро – 2021

ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА
ТА АРХІТЕКТУРИ

# Інститут, факультет   Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх

# технологій

# Кафедра              експлуатації та ремонту машин

# Рівень вищої освіти                        другий (магістерський)

# Спеціальність                       274  «Автомобільний транспорт»

# (шифр та назва)

# Освітня програма                 ОПП «Автомобільний транспорт»

# (вид та назва)

# ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ____________

к.т.н. Олександр Лиходій   ..

«  27   »       вересня      2021 року

## З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

### До виконання кваліфікаційної роботи

### Здобувачу вищої освіти

Микола ЄРІСОВ

(ім’я та прізвище)

| 1. Тема роботи | Розробка технології переобладнання задньої осі |  |
| --- | --- | --- |
| передньопривідного автомобіля категорії М1 з двигуном внутрішнього згоряння з |  |  |
| метою гібридизації |  |  |
| керівник роботи |  | Олександр ЛИХОДІЙ, к.т.н., доцент |

( ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ректора від « 27 »   вересня   2021  року № 456-КС

2. Строк подання роботи до захисту « 21  »      грудня           2021 року

| 3. Вихідні дані до роботи | Технічна характеристика автомобіля ЗАЗ «Сенс», |
| --- | --- |
| складових переобладнання. Нормативні документи щодо переобладнання |  |
| транспортних засобів |  |

| 4. Зміст кваліфікаційної роботи (перелік питань, які потрібно розробити) | Вступ. |
| --- | --- |
| 1. Принципи переобладнання серійного легкового автомобіля малого класу |  |  |
| з можливістю використання гібридної силової установки. 2. Технологія |  |  |
| переобладнання базового серійного автомобіля в гібридизований. 3. Попередні |  |  |
| експериментальні дослідження переобладнаного автомобіля. Висновки. Список |  |  |
| використаних джерел. Додатки |  |  |

5. Консультанти розділів роботи

| Розділ | Ім’я, прізвище та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завдання видав | Завдання прийняв |
| 1 | Ольга САКНО, к.т.н., доцент |  |  |

6. Дата видачі завдання  « 30  »   вересня       2021 року

#### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів кваліфікаційної роботи | Термін виконання етапів роботи | ### Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розрахунково-пояснювальна записка: |  |  |
| 1.1 | Вступ | до 08.10 |  |
| 1.2 | Принципи переобладнання серійного легкового автомобіля малого класу з можливістю використання гібридної силової установки | до 20.10 |  |
| 1.3 | Технологія переобладнання базового серійного автомобіля в гібридизований | до 27.10 |  |
| 1.4 | Попередні експериментальні дослідження переобладнаного автомобіля | до 15.11 |  |
| 1.5 | Висновки | до 29.11 |  |
| 1.6 | Список використаних джерел. Додатки | до 30.11 |  |
| 2 | Оформлення кваліфікаційної роботи | до 03.12 |  |
| 3 | Підготовка до попереднього захисту роботи | до 13.12 |  |

| Здобувач вищої освіти |  |  |  | / Микола ЄРІСОВ / |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (підпис ) |  | (ім’я та прізвище) |  |  |  |
| Керівник роботи |  |  |  | / Олександр Лиходій / |  |  |
|  |  | (підпис ) |  | (ім’я та прізвище) |  |  |

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи на тему «Розробка технології переобладнання задньої осі передньопривідного автомобіля категорії М1 з двигуном внутрішнього згоряння з метою гібридизації» складається із 70 аркуша формату А4, на яких містяться 3-ри розділи, 8 таблиць, 40 рисунків, 17 джерел інформації.

Об'єктом дослідження є процес переобладнання задньої осі передньопривідного автомобіля категорії М1 з двигуном внутрішнього згоряння.

Предметом дослідження є технологія переобладнання задньої осі автомобіля категорії М1.

Мета дослідження – розробити технологію переобладнання задньої осі передньопривідного автомобіля категорії М1 з двигуном внутрішнього згоряння.

Методи дослідження: експериментальні та теоретичні дослідження з метою доведення доцільності переобладнання легкового автомобіля.

Наукова новизна складається: в отриманні залежностей витрати палива від швидкості гібридизованого автомобіля.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблену технологію переобладнання задньої осі передньопривідного автомобіля категорії М1 з двигуном внутрішнього згоряння можна використовувати у подальшому на підприємствах що займаються переобладнанням транспортних засобів. Матеріали кваліфікаційної роботи впроваджено в НТУ «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро) під час проведення лекційних та практичних робіт з дисциплін «Автомобілі», «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів».

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЛЕГКОВИЙ АВТОМОБІЛЬ, ЗАДНЯ ВІСЬ, ПЕРЕОБЛАДНАННЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, ЕКСПЕРИМЕНТ

ЗМІСТ

стор.

ВСТУП	6

- ПРИНЦИПИ ПЕРЕОБЛАДНАННЯ СЕРІЙНОГО ЛЕГКОВОГО

АВТОМОБІЛЯ МАЛОГО КЛАСУ З МОЖЛИВІСТЮ

ВИКОРИСТАННЯ ГІБРИДНОЇ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ	9

1.1. Існуючі технічні рішення в галузі гібридних транспортних засобів	9

1.2. Порівняння різних схем гібридних установок	13

1.3. Технічна характеристика базового автомобіля ЗАЗ «Сенс»	20

1.4. Технічна характеристика компонентів для переобладнання

легкового автомобіля ЗАЗ «Сенс»	21

Висновки за розділом 1	26

2. ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕОБЛАДНАННЯ БАЗОВОГО

СЕРІЙНОГО АВТОМОБІЛЯ В ГІБРИДИЗОВАНИЙ	27

2.1. Підготовка автомобіля до переобладнання	27

2.2. Організація переобладнання автомобіля	31

2.3. Розробка технологічного процесу	32

Висновки за розділом 2	34

3. ПОПЕРЕДНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПЕРЕОБЛАДНАНОГО АВТОМОБІЛЯ	35

3.1. Апаратура для випробувань	35

3.1.1 Встановлення апаратури для вимірювання витрати

пального	35

3.1.2 Система GSM/GPS моніторингу та вимірювання

витрати палива FORT	37

3.1.2.1 Лічильник палива VZO 8 OEM	40

3.1.2.2 Термінал ASC-6 ГЛОНАСС / GPS	41

3.1.3 Газоаналізатор Інфракар-М	43

3.1.4 Інфрачервоний термометр (пірометр) DT-8867H	45

3.2 Програма та методика випробувань гібридного автомобіля	47

3.2.1 Програма та методика випробувань витрати палива

при прогріві та роботі на «холостому ході» ДВЗ	47

3.2.2 Програма та методика випробувань витрати палива

при різних швидкостях руху гібридного автомобіля	48

3.2.3 Програма та методика виміру викиду шкідливих

речовин в атмосферу при різних швидкостях руху	50

3.2.4 Програма і методика випробування гальмівної

системи гібридизованого автомобіля	51

3.3 Результати випробувань гібридного автомобіля	53

3.3.1 Результати випробувань витрати палива при прогріві

та роботі на «холостому ході» ДВЗ	53

3.3.2 Результати випробувань витрати палива при різних

швидкостях руху гібридного автомобіля	54

3.3.3 Результати випробувань визначення кількості шкідливих

викидів в атмосферу на різних швидкостях руху гібридного автомобіля	55

3.3.4 Результати випробування гальмівної системи	57

Висновки за розділом 3	59

ВИСНОВКИ	60

список використаних джерел	61

Додаток А. Операційно-технологічна карта переобладнання задньої осі передньопривідного автомобіля категорії М1 з двигуном внутрішнього згоряння	63

Додаток Б Апробація результатів кваліфікаційної роботи	.68

ВІДОМІСТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА	70

ВСТУП

Актуальність. Автомобіль є масовим і найбільш поширеним транспортним засобом і, водночас, одним з головних джерел забруднення навколишнього середовища. Затрати на паливо складають значну частку сукупних витрат родини з середнім достатком, у власності якої є автомобіль (рис. 1, а). Ефективність підприємств, основною сферою діяльності яких є транспорті послуги, також суттєво залежить від витрат на паливо. Витрати на паливо визначають собівартість послуг (рис. 1, б).

а – родини з середнім достатком, б – малих автотранспортного підприємства

Рис. 1. Частка витрат на паливо у бюджеті

Таким чином, навіть невелике скорочення споживання палива транспортними засобами суттєво поліпшує економічні показники підприємств та окремих громадян.

Конструктивне вдосконалення автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ), в якості джерела енергії, направлена на покращення екологічності і економічності транспортних засобів. Як альтернатива останні 10 років спостерігається збільшення як досліджень, так і виробництво автомобілів з електричним накопичувачем в якості джерела енергії, та з гібридним силовим устаткуванням.

Отже, вирішення економічних і екологічних питань в галузі автомобільного транспорту вимагає принципово нового підходу, яким є використання комбінованої силової установки, тобто гібридного приводу [1]. Тенденція до переходу на гібридний тип автомобілів обумовлена, в першу чергу, намаганням провідних країн світу зменшити власну залежність від постачальників нафтопродуктів. Другим важливим чинником є екологічні аспекти, які стають все більш критичними із збільшенням числа автомобілів у світі та ростом їх доступності.

Кожна провідна компанія-виробник автомобілів у світі проводить активні дослідження в галузі гібридних транспортних засобів. Незважаючи на це, у світі відсутнє єдине уявлення щодо оптимальної топології гібридного транспортного засобу. Відсутній також універсальний підхід щодо вибору оптимальних параметрів компонентів силової установки (потужність двигуна внутрішнього згоряння та електродвигуна, ємність та потужність акумуляторної батареї), які забезпечують максимальну економічність транспортного засобу за умов прийнятних первинної вартості і експлуатаційних витрат [2].

Також особлива увага приділяється як до проектування будь якого елемента автомобіля, та до технології переобладнання базового автомобіля в автомобіль з гібридною силовою установкою.

Об'єктом дослідження є процес переобладнання задньої осі передньопривідного автомобіля категорії М1 з двигуном внутрішнього згоряння.

Предметом дослідження є технологія переобладнання задньої осі автомобіля категорії М1.

Мета дослідження – розробити технологію переобладнання задньої осі передньопривідного автомобіля категорії М1 з двигуном внутрішнього згоряння.

Завдання дослідження:

- Дослідити принципи переобладнання серійного легкового автомобіля малого класу з можливістю використання гібридної силової установки.

- Розробити технологію переобладнання базового автомобіля в автомобіль з гібридною силовою установкою.

- Перевірити експериментальним шляхом доцільність в переобладнанні.

Методи дослідження: експериментальні та теоретичні дослідження з метою доведення доцільності переобладнання легкового автомобіля.

Наукова новизна складається: в отриманні залежностей витрати палива від швидкості гібридизованого автомобіля.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблену технологію переобладнання задньої осі передньопривідного автомобіля категорії М1 з двигуном внутрішнього згоряння може бути подальше використовувати на підприємствах що займаються переобладнанням транспортних засобів. Матеріали кваліфікаційної роботи впроваджено в НТУ «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро) під час проведення лекційних та практичних робіт з дисциплін «Автомобілі», «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів».

Апробація результатів кваліфікаційної роботи. Результати кваліфікаційної роботи були повідомлені на:

- Міжнародній конференції «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2021» (Дніпро, НТУ «Дніпровська політехніка», 23-24 квітня 2021 р.)

- Міжнародній науково-практичній та науково-методичній конференції «Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців» (Харків, ХНАДУ, 27-29 жовтня 2021 р.).

РОЗДІЛ 1

принципи переобладнання серійного легкового автомобіля малого класу з можливістю використання гібридної силової установки

1.1. Існуючі технічні рішення в галузі гібридних транспортних засобів

Початок робіт із створення гібридного автомобіля можна вважати 1899 р., коли Фердинанд Порше отримав перший патент на установлення в самохідному електричному екіпажі двигуна внутрішнього згоряння. Автомобіль мав велику вагу, малу маневреність, швидкість і запас ходу. Ідея розміщення електродвигуна в маточинах коліс не вирішувала проблеми.

Створення на той момент електромобіля, здатного ефективно виконувати транспортні функції, вимагало рішення і практичної реалізації багатьох завдань.

Перші відомості про гібридний автомобіль, що серійно випускається, відносяться до 1995 р., коли на виставці у Франкфурті були представлені дві виставкові моделі «Honda Insight» і «Toyota Prius», випуск яких почався в 1997р.

На автосалоні у Франкфурті в 2007 р. було представлено значну кількість гібридних автомобілів фірм Honda, Toyota, Mercedes, BMW, Opel та ін. Це свідчить про те, що нині усі провідні виробники автотранспортних засобів ведуть науково-дослідні роботи із створення надійного, діючого економічно вигідного автомобіля з гібридною силовою установкою.

Такий прогрес став можливим завдяки розробці вентильних електричних машин, що характеризуються високою потужністю при відносно невеликих розмірах, появі акумуляторних батарей великої електроємності, а також використанню комп'ютерних програмних технологій, що забезпечують точність, швидкість і надійне управління усіма системами автомобіля.

Нині можна виділити чотири структурні схеми гібридної силової установки.

Перша структура побудови гібридних силових установок заснована на використанні оберненої електромашини малої потужності (від 2 до 4 кВт), яка виконує функції стартер - генератора. Такі автомобілі компонуються системою «Start&Stop», яка автоматично відключає ДВЗ при зупинці, а при гальмуванні або при русі за інерцією здійснюється заряд акумуляторної батареї при відключеному ДВЗ. Структурна схема такої системи наведена на рис. 1.1. На схемі потоки механічної енергії позначені подвійною стрілкою, а потоки електричної енергії - одинарною.

Рис. 1.1. Структурна схема гібридної силової установки зі стартер-генератором

Прикладом таких гібридних автомобілів можуть служити автомобілі Toyota Crown, Citroen СЗ, Ford Fiesta, Fiat Panda Aria, економія палива в яких складає не більш 10 %,

Силова установка створена за другою структурною схемою гібридизації використовує тяговий електричний двигун потужністю до 25 кВт, який генерує механічну енергію паралельно з ДВЗ таким чином, що еквівалентна потужність формується з потужності ДВЗ та електродвигуна. Ця схема побудови гібридної силової установки найбільш ефективна на старті та при інтенсивному розгоні транспортного засобу, коли обертальний момент електродвигуна максимальний. Такі електричні машини також можуть замінити стартер і генератор, а гібридна силова установка може працювати у режимі Stop&Start. Структурна схема побудови гібридної технології за другим принципом дії наведена на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Структурна схема гібридної установки з електромашиною

Корпорація Honda випускає серійні гібридні автомобілі саме за таким принципом дії. Наприклад, модель Honda Civic обладнана тяговим електричним двигуном потужністю 15 кВт. Компанія Mercedes представила на автомобільному салоні у Франкфурті у 2006 році два гібридних автомобіля S-класу - бензиновий S350 та дизельний S320TDI, в яких додаткові електродвигуни потужністю всього 6 кВт заощаджують 25 % палива, та на 80 % зменшують викиди шкідливих речовин в атмосферу у порівнянні з базовими аналогами.

Третій принцип побудови гібридних автомобілів засновано на використанні тягових електричних двигунів з ще більшою потужністю (від 30 кВт). Такі транспортні засоби відрізняються тим, що можуть рухатися у комбінованих режимах: тільки на ДВЗ, тільки на електротязі, або сумісно на ДВЗ і електродвигуні. Автомобілі комплектуються, зазвичай, однією, двома або чотирма вентильними електричними машинами, а розподіл механічної енергії серед споживачів виконується або механічно за допомогою планетарного механізму, або електричним шляхом. Погоджують роботу на всіх режимах перетворювач напруги і керуючий комп'ютер. Структурна схема комбінованої силової установки з двома тяговими електричними машинами наведена на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Структурна схема гібридної силової установки з двома тяговими електричними машинами

Така схема гібридної силової установки використовується корпорацією Toyota при створенні автомобілів модельного ряду Toyota Prius, Lexus RX400h, Lexus GS450h та інших. Такі гібридні автомобілі менше ніж на 90% забруднюють зовнішнє середовище в порівнянні з автомобілями аналогічного класу з ДВЗ. Економія палива теж дуже висока: модель 2003 року Toyota Prius II на 100 км витрачає лише 2,8 літра.

До четвертого принципу побудови гібридної силової установки віднесемо схемні рішення, в яких двигун внутрішнього згоряння не має кінематичного зв'язку з ведучими колесами. Механічна енергія з ДВЗ через генератор перетворюється в електричну енергію, яка подається в тяговий електромеханічний привід коліс та витрачається для заряду акумуляторної батареї. Структурна схема гібридної установки без кінематичного зв'язку ДВЗ з ведучими колесами наведена на рис. 1.4.

В системі рекуперативного гальмування гібридного автомобіля [5-7], в ДВЗ вмонтовано електричний нагрівач охолоджуючої рідини, електрично зв'язаний з блоком керування нагрівачем, останній, крім того, електрично зв'язаний з датчиком положення педалі гальма, з електродвигуном-генератором і з блоком керування електродвигуном-генератором та зарядкою акумуляторної батареї.

Рис. 1.4. Структурна схема гібридної установки без кінематичного зв’язку ДВЗ з ведучими колесами

## 1.2. Порівняння різних схем гібридних установок

Виконаємо аналіз існуючих технічних рішень в галузі гібридних автомобілів. Класифікація електроприводу гібридних транспортних засобів здійснимо за принципом виконання зав’язків між окремими компонентами приводу, що визначають маршрути силових потоків енергії з урахуванням їх функціонального призначення й способів об'єднання. Традиційно електропривод гібридних транспортних засобів (ГТЗ) був класифікований  за двома основними (базовими) типами структурних схем - послідовний і паралельний [4, 8]. Загальним принципом класифікації електроприводу ГТЗ на послідовну й паралельну схему – є спосіб передачі силового потоку від ДВЗ до колеса автомобіля.

З розвитком і удосконалюванням структури електроприводу ГТЗ і з появою додаткових можливостей оптимізації в класифікаційну схему введені такі модифікації приводу, як легкий гібрид і комплексний гібрид. На основі різних комбінацій представлених вище основних типів електроприводу ГТЗ можлива розробка так званих змішаних схем, у тому числі схем з підведенням потужності до різних провідних осей автомобіля.

Основний принцип виконання послідовної схеми електроприводу ГТЗ - відсутність механічного зв'язку теплового двигуна з ведучими колесами автомобіля [3].

В електроприводі ГТЗ, виконаному за послідовною схемою, механічна енергія, одержувана від ДВЗ, перетворюється в електричну, а потім знову в механічну. Ланцюг приводу містить два джерела енергії - тепловий і електричний. Тепловий двигун приводить в обертання електричний генератор і забезпечує окреме або спільне із другим електричним джерелом живлення тягового електродвигуна. Система «двигун внутрішнього згоряння – електричний генератор» є односпрямованим джерелом енергії. Тяговий електродвигун у гальмівному режимі виконує роль генератора й забезпечує повернення енергії другому джерелу.

Структурна схема електроприводу ГТЗ, виконаного за послідовною схемою, представлена на рис. 1.5.

Електричний генератор Г підключений до тягового електродвигуна через два електронні перетворювачі П1 і П2 . Друге джерело енергії – двонаправлене і пов'язане з осьовим ланцюгом приводу за допомогою перетворювача П3.

Основні переваги систем електроприводу автомобілів, виконаних за послідовною схемою:

1) двигун механічно ізольований від ведучих коліс і керований в будь-якій точці своїх характеристик, у тому числі в межах області максимальної ефективності;

2) можливість використання швидкодіючого двигуна;

3) спрощення кінематичної схеми трансмісії;

4) простота стратегії й реалізації законів керування.

Рис. 1.5. Структурна схема електроприводу ГТЗ (послідовна схема)

Принциповою особливістю побудови паралельної схеми електроприводу ГТЗ є наявність двох самостійних ланцюгів, по одному з яких ДВЗ передає своє зусилля механічним шляхом колесам автомобіля як у звичайному транспортному засобі. Другий паралельний ланцюг, виконаний на основі електричного приводу, і електродвигун можуть допомагати ДВЗ через з'єднання з першим ланцюгом.

На відміну від послідовної схеми електроприводу ГТЗ, паралельна схема дозволяє одночасно приводити в рух автомобіль при використанні енергії двох джерел. Основні переваги паралельної схеми - немає необхідності в генераторі, менша потужність електродвигуна й відсутність багаторазового перетворення потужності від ДВЗ до ведучих коліс. Це підвищує ефективність приводу в цілому. Однак через механічне з'єднання ДВЗ із колесами загальне керування приводом стає складніше, чим при послідовній схемі.

Структурна схема електроприводу ГТЗ представлена на рис. 1.6. [3, 5].

Рис. 1.6. Структурна схема електроприводу ГТЗ (паралельна схема)

Можливо декілька конфігурацій виконання паралельної схеми електроприводу ГТЗ. При цьому методика виконання однієї з них може бути неприйнятною для іншої. У кожному конкретному випадку схема тягового приводу автомобіля повинна відповідати його призначенню та умовам експлуатації.

Об'єднання створюваних силових потоків ДВЗ та електродвигуна (і ряд інших функцій) проводиться в спеціальному додатковому пристрої, що називається з'єднувальним пристроєм (ЗП) і займає різне положення в загальній схемі ТЕП, залежно від конструктивних особливостей і призначення транспортного засобу [8]. Прийняте конструктивне рішення ЗП визначається виконанням тягового приводу автомобіля.

З'єднувальні пристрої електроприводу ГТЗ мають кілька різних модифікацій і можуть бути класифіковані за факторами (параметрами) силових потоків на три основні групи, у кожній з яких розділяються по виду виконання на механічні й електромагнітні, двохваловий й одноваловий. Основні групи класифікаційної схеми ЗП стосовно до механічного силового потоку обертового руху – силові (моментні), швидкісні й змішані (комбіновані) з'єднувальними пристрої.

У силовому ЗП складаються обертальні моменти ДВЗ і ЕД або обертальний момент ділиться на дві частини – на рух автомобіля й заряд акумуляторної батареї.

У другому варіанті (рис. 1.7.) загальна трансмісія Тр3 розташована після ЗП і має сумарний момент на вході. Трансмісії Тр1 і Тр2 відсутні.

Рис.1.7. ТЕП з механічним силовим ЗП

Друга гілка класифікаційної схеми силового ЗП представлена з конфігурацією єдиного валу, де ротор електричної машини функціонує як з’єднувальний пристрій моментів електродвигуна і ДВЗ. Трансмісія може бути розміщена до й після ЗП.

Інший варіант виконання ПУ із силовим сполучним пристроєм (рис. 1.8) – індивідуальна схема приводу осей автомобіля, у якій одна вісь приводиться в рух від ДВЗ, а інша від електродвигуна. Додавання тягових моментів осей проводиться через дорожнє покриття. Обидві трансмісії можуть бути одно- і багатоступінчастими. Використання індивідуального приводу осей дозволяє оптимізувати тягу на слизьких дорогах, розподіляючи тягові зусилля між ведучими колесами.

Рис. 1.8. ТЕП з електромагнітним силовим ЗП

Другу групу класифікаційної схеми становлять ЗП, що забезпечують додавання швидкісних факторів силових потоків ДВЗ і ЕД.

Другу групу класифікаційної схеми становлять ЗП, що забезпечують додавання швидкісних факторів силових потоків ДВЗ і ЕД.

На рис. 1.9. ЗП виконана з використанням планетарної передачі, де ДВЗ передає свою потужність механізму сонця через зчеплення й трансмісію, а електродвигун – кільцевому механізму через ряд проміжних пристроїв. Для фіксації механізму сонця й кільця використовуються спеціальні замки 1 і 2, за допомогою яких реалізуються різні режими роботи автомобіля.

Рис. 1.9. ТЕП з механічним швидкісним ЗП

На рис. 1.10. з’єднувальний пристрій виконаний на базі електричної машини. Структура ПУ може забезпечити виконання всіх відзначених режимів роботи ТЕА. Виконання ЗП визначається також режимом роботи автомобіля.

Рис. 1.10. – ТЕП з електромагнітним швидкісним ЗП

### 1.3. Технічна характеристика базового автомобіля ЗАЗ «Сенс».

Технічна характеристика базового автомобіля [9] представлена в табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Технічна характеристика ЗАЗ «Сенс»

| Кузов | Седан |
| --- | --- |
| Дверей/місць | 4/5 |
| Довжина | 4237 |
| Ширина | 1678 |
| Висота | 1432 |
| Колісна база, мм | 2520 |
| Вісь передня/задня | 1405/1425 |
| Об’єм багажного відділення, м3 | 0,32 |
| Об’єм баку | 48 |
| Маса спорядженого автомобіля, кг | 1085-1151 |
| Повна маса автомобіля, кг | 1400 |
| Дорожній просвіт, мм | 160 |
| Тип двигуна | 1.3і 8V |
| Робочий об’єм двигуна, см3 | 1299 |
| Потужність максимальна при хв-1, кВт | 51,5 при 5200-5500 |
| Максимальний крутний момент при хв-1, Нм | 107,8 3000-3500 |
| Система живлення | Бензиновий з розподільним уприскуванням пального |
| Тип приводу | Передній |
| КПП | мех 5-ст. |
| Гальма |  |
| - передні | Дискові |
| - задні | Барабанні |
| Передня підвіска | Незалежна |
| Шини | 175/70 R13 |
| Максимальна швидкість руху, км/ч | 162 |

## 1.4. Технічна характеристика компонентів для переобладнання легкового автомобіля ЗАЗ «Сенс»

Для переобладнання автомобіля були обрані 2 безколекторних мотор-колеса потужністю 7 кВт виробництва фірми KellyControls, LLC (рис. 1.11).

Параметри мотор-колеса наведено в табл. 1.2 [10].

Рис. 1.11. Мотор-колесо

Таблиця 1.2

Експлуатаційні характеристики обраного мотор-колеса

| P, кВт | Uном, В | nном, хв | m, кг | j, кг/м2 | Iном, А | Mном, Нм | η, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 72В | 1300 | 30 | 0.2 | 110 | 46 | 82 |

де	P – номінальна потужність одного мотор-колеса, кВт;

Uном – номінальна напруга живлення мотор-колеса, В;

nном – номінальна швидкість обертання мотор-колеса, об/хв;

m – маса одного мотор-колеса, кг;

j – момент інерції мотор-колеса, кг/м2.

Iном – номінальний споживаний струм мотор-колеса, А;

Мном – номінальний момент мотор-колеса, Нм;

η – коефіцієнт корисної дії мотор-колеса, %.

Так як вибрані безколекторні двигуни постійного струму (БДПС) є по своїй суті електричними машинами змінного струму, і для їх узгодження з акумуляторною батареєю потрібні спеціальні електронні пристрої, які перетворюють постійну напругу в змінну і навпаки, при цьому вони здійснюють управління потужністю, що передається. Дані пристрої називають контролером двигуна або перетворювачем.

Контролер містить силові ключі, часто IGBT транзистори або польові транзистори з ізольованим затвором. З них збирається інвертор напруги або інвертор струму. Система управління ключами зазвичай реалізується на основі використання мікроконтролера (рис. 1.12).

Принцип роботи контролера заснований на тому, що силовий інвертор комутує обмотки статора так, щоб вектор магнітного поля статора завжди був перпендикулярним до вектора магнітного поля ротора. За допомогою широтно-імпульсної модуляції (ШІМ) контролер управляє струмом, що протікає через обмотки БДПС, тобто вектором магнітного поля статора, і таким чином регулюється момент, діючий на ротор БДПС. Знак у кута між векторами визначає напрямок моменту чинного на ротор.

У результаті взаємодії потоку статора і збудження створюється обертовий момент M, який прагне розвернути ротор так, щоб потоки якоря і збудження збіглися, але при повороті ротора під дією ДПР відбувається перемикання обмоток і потік якоря повертається на наступний крок [11].

За рекомендаціями виробника були обрані 2 контролера KBL72401E, 24V-72V, 400A фірми KellyControls, LLC, спеціально призначені для роботи з обраним мотор-колесами (рис. 1.13). Параметри контролера наведено в табл.. 1.3 [10].

Рис. 1.12. Структурна схема контролера для БДПС

Рис. 1.13. Контролер KBL72401E

Таблиця 1.3

Параметри контролера KBL72401E

| Uжив., В | Iном., А | I10c,A | I30c,A | Fроб., Hz | Tроб., °С | Iспож., мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18…90 | 160 | 450 | 400 | 16600 | -30…90 | 5 |

Розглянемо додаткові функції контролера [6]:

- Розширені можливості виявлення і захисту від несправності. Виведення коду помилки через вихід світлодіода;

- Стеження за напругою батареї. Відключення двигуна при перевищенні допустимої напруги, зниження потужності двигуна при розряді батареї нижче встановленого рівня;

- Вбудований регулятор струму і захист від струмового перевантаження;

- Захист від теплового перевантаження двигуна;

- Відключення контролера при перевищенні температури в 100 °С усередині корпусу, автоматичне включення при зниженні температури нижче 90 °С;

- Захист від перенапруги батареї внаслідок рекуперативного гальмування. Відключення рекуперативного гальмування при небезпечному перенапруженні;

- Обмеження максимальної швидкості заднього ходу;

- Внутрішній джерело живлячої напруги +5 В, для живлення датчиків Холла і решти периферії;

- 3 аналогових входи 0-5В для сигналу завдання на швидкість (струм), інтенсивності рекуперативного гальмування, датчика температури двигуна;

- Управління силовим контактором. Відключення батарей у разі несправностей;

- Вихід для стеження за струмом двигуна;

- Режим економії енергії. Обмеження струму на величину половини заданого для економії електроенергії;

- Електронний реверс двигунів;

- Стеження за фазними напругами двигуна і фазними струмами;

- Підтримка регулювання швидкості, моменту, потужності;

- Регульовані струмові захисти для двигуна і батарей.

- Програмування контролера по інтерфейсу RS232.

Всі вищеописані функції дозволять створити високоефективну систему керування завдяки комбінуванню функцій контролера і зовнішніх регулювальних і захисних функцій. Широкий спектр вбудованих захистів також дозволить зменшити кількість необхідних захистів у зовнішній системі управління, а наявність вбудованих в контролер систем стеження за двигуном і регуляторів дозволить виключити дані елементи з розроблюваної зовнішньої системи.

Накопичувачем джерела енергії прийнято акумулятор Bosch S4 006 60 Аг 540 A (рис. 1.14). Параметри акумулятора наведено в табл. 1.4 [11]

Рис. 1.14. Акумулятор Bosch S4 006 60 Аг 540 A

Таблиця 1.4

Параметри акумулятора Bosch S4

| U, В | Iпуск., А | С,Aг | Д/Ш/В, мм | m, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 540 | 60 | 242/175/190 | 15 |

Висновки за розділом 1

1. Аналіз конфігурації силової установки гібридного транспортного засобу показує, що для задач гібридизації існуючого автомобіля пріоритетною є паралельна схема приводу.

2. Послідовна схема гібридного транспортного засобу залишається актуальною лише в контексті створення повністю нового автомобіля. Її впровадження можливе лише за умов майбутнього розвитку інфраструктури із обслуговування акумуляторів.

3. В результаті переобладнання легкового автомобіля ЗАЗ «Сенс» в автомобіль з гібридною силовою установкою власна маса автомобіля збільшилась на 12%.

Розділ 2

ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕОБЛАДНАННЯ БАЗОВОГО СЕРІЙНОГО автомобілЯ в гібридизований

### 2.1. Підготовка автомобіля до переобладнання

Для проведення досліджень, серійний автомобіль потрібно переобладнати в гібридний, шляхом установки мотор-коліс, контролерів і системи управління електроприводу з синхронізацією від дросельної заслінки, а також елементів живлення.

Елементи живлення (рис. 1.14), загальною масою 120 кг, встановлені в багажному відділенні автомобіля (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Схема розміщення елементів живлення

В технологічній ніші під запасне колесо було встановлено чотири акумуляторні батареї, на полиці багажного відділення дві. Все це призвело до зменшення кліренсу задньої частини автомобіля. Зменшення кліренсу склало 50 мм. Оскільки, після просадки автомобіля, величина зазору між витками пружин підвіски  залишилася в допустимих межах, пружина мала можливість відпрацьовувати нерівності дорожнього покриття, не заплющуючи витки. Для відновлення кліренсу, прийнято рішення збільшити висоту опорної площадки під пружину, що дозволило привести дорожній просвіт до заводських характеристиках, були підготовлені проставки висотою 30 мм (рисунок 2.2) для переобладнання задньої осі автомобіля.

Дві АКБ і контролери (рис. 1.13) керуючі мотор-колесами, були встановлені в багажному відділенні на полицю (рис. 2.4). Силові та сигнальні кабелі прокладені від мотор коліс по задньої балки автомобіля і через технологічний отвір заведені в багажне відділення. За технологічними тунелях з правого боку автомобіля, в порожнині порогу (рис. 2.3), сигнальна магістраль проведена до торпеді автомобіля, на якій встановлена панель (рис. 2.5) з РК-дисплеєм і кнопками включення електропривода.

Рис. 2.2. Схема розміщення проставок

Рис. 2.3. Схема розміщення сигнальних дротів

1 – полка; 2 – контроллери; 3 – сигнальні дроти; 4 – силові дроти; 5 – елементи живлення.

Рис. 2.4. Багажне відділення

Така схема прокладки кабелю дозволила уникнути порушення цілісності елементів кузова. На РК-дисплей виводяться поточні показання положення дросельної заслінки в%, напруга елементів живлення електроприводу, струми споживані електроприводом, у разі виникнення помилки в роботі електропривода інформація виводиться на РК-дисплей поверх всіх повідомлень.

Рис. 2.5. Контрольна панель

Оскільки штатні ступиці автомобіля і мотор-колеса мають різну конструкцію кріплення (штатні маточини конструктивно передбачають фланцеве кріплення до балки, а мотор-колеса мають шпонкові з'єднання). Знадобилася зміни конструкції задньої балки і розробці стикового вузла

Для монтажу мотор-коліс було проведено ряд підготовчих операцій: виготовлені елементи для посилення посадочного місця під стиковий вузол, виготовлені дві втулки-перехідника (рис. 2.6) які поєднували в собі обидва види з'єднання. Отвори А відповідають кріпильним отворам на балці автомобіля. Отвір В і шпоночний паз С - валу мотор-колеса.

Рис. 2.6. Втулка-перехідник

Також були проведені роботи з проектування та переобладнанню базової гальмівної системи. В якості донора прийнята гальмівна система фірми «Bosh», автомобіля Opel Astra (рис. 2.7). За результатами проведеного аналізу, дана гальмівна система є компактною, надійної, поєднує в собі два види: основні дискові та стоянкове гальмо, що являє собою один з головних критеріїв вибору. При проектуванні з'ясувалося, що стандартні гальмівні диски не підходять для подальшого використання. Відстань між тілом мотор-колеса і гальмівним диском не дозволяє встановити гальмівний супорт (рис. 2.7), що вимагало розробити і виготовити гальмівний диск (рис. 2.8).

Рис. 2.7. Гальмівний супорт фірми «Bosh»

Рис. 2.8. Гальмівний диск

  - Організація переобладнання автомобіля

Добре організований процес переобладнання дає значний економічний ефект. Наприклад, зосередження технологічного устаткування в спеціалізованій лабораторії або на універсальному посту дозволяє проводити роботи по переобладнанню автомобілів з найменшими затратами часу.

Організація технологічного процесу переобладнання повинна враховувати, що весь об'єм виконаних робіт включає розбірно-складальні роботи, що виконуються на автомобілі і роботи з окремими агрегатами, вузлами і деталями, що виконуються на технологічному устаткуванні, розташованому на універсальному посту. Роботи, пов’язані з виготовленням конструктивних елементів, деталей, вузлів і агрегатів проводяться, як правило, у спеціалізованих майстернях, оснащених необхідним технологічним устаткуванням, та металообробними станками.

Устаткування, що застосовується при переобладнанні автомобіля, можна розділити на підйомно-транспортне, контрольно-діагностичне і регулювальне, складально-розбірне і ремонтне.

Розбирання агрегатів доцільно проводити на спеціальних стендах, що мають поворотні пристрої для зручності доступу до різних деталей.

Деталі і складальні одиниці для подальшого збирання повинні бути чистими і сухими, а деталі рухомих сполучень – змащеними відповідним мастилом.

Роботи по переобладнанню автомобілів повинні проводитися в строгій послідовності, передбаченій технологічним процесом із застосуванням необхідного устаткування, пристосувань і інструменту.

2.3. Розробка технологічного процесу

Проектування технологічного процесу переобладнання автомобілів включає виконання наступних робіт: вибір методів раціонального розбирання (складання), вивчення конструкції виробу, розбиття виробу на розбірні (складальні) групи і підгрупи, визначення змісту розбірних (складальних) операцій, і встановлення режимів розбирання (складання) і норм часу на виконання операцій; розробку завдання і проектування необхідного інструменту, пристосувань і устаткування, призначення технічних умов на розробку виробів, вузлів і сполучень, визначення раціональних способів транспортування виробів на переоснащення, розробку і оформлення технічної документації.

У конкретному випадку процес розроблено на основі розрахункових норм часу на переоснащення у відповідності з таблицями НІІАТ.

Таблиці нормативів призначені для розрахунку технічно обґрунтованих норм часу на переоснащення автомобілів в умовах дрібносерійного і одиничного виробництва. При цьому враховані наступні умови:

- забезпеченість робочого необхідним інструментом;

- забезпеченість робочого необхідними пристосуваннями;

- забезпеченість робочого необхідним оснащенням;

- забезпеченість необхідним підйомно-транспортним устаткуванням;

- забезпечення раціональною організацією робочого місця;

- комплектування необхідними деталями і доставка їх до робочого місця.

Нормативи розраховуються для виконання робіт при зручному положенні робітника, рух виконавця нічим не обмежений. При відхиленні від нормативних умов роботи необхідно враховувати поправочні коефіцієнти. Кількість робітників з розрядом не нижче четвертого вибирають у залежності від технологічних особливостей виконуючих робіт.

Операційно-технологічна карта переобладнання задньої осі передньопривідного автомобіля категорії М1 з двигуном внутрішнього згоряння розроблена за типовим технологічним процесом, та представлена у додатку А кваліфікаційної роботи. Для виконання зазначених робіт буде задіяний один механік IV-го розряду. Загальний час переобладнання задньої осі передньопривідного автомобіля категорії М1 з двигуном внутрішнього згоряння склав 132 хв.

Висновки за розділом 2

Розроблена технологія переобладнання базового серійного автомобіля в автомобіль з гібридною силовою установкою. За допомогою якої виконане переобладнання легкового автомобіля в лабораторних умовах Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Загальний час на переобладнання становіть 132 хв

РОЗДІЛ 3

ПОПЕРЕДНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕОБЛАДНАНОГО АВТОМОБІЛЯ

## 3.1 Апаратура для випробувань

### 3.1.1 Встановлення апаратури для вимірювання витрати пального. Розроблена принципова схема [11] розташування елементів (рис. 3.1), згідно якої на автомобіль змонтована система вимірювання палива в режимі реального часу (рис. 3.2, 3.3, 3.4).

Вона складаетьса з наступних елементів:

- Датчик витрати палива.

- Зворотній клапан.

- Паливний фільтр;

- Трійник.

- Клапан тиску автомобіля «Газ»

1 – паливний бак; 2 – регулятор тиску; 3 – лічильник; 4 – зворотній клапан;

5 – паливна рейка; 6 - зливна магістраль; 7 – напорна магістраль.

Рис. 3.1. Гідравлічна схема системи виміру палива

Рис. 3.2. Загальний вигляд розміщення датчика витрати палива

Рис. 3.3. Розміщення клапана тиску

Рис. 3.4. Розміщення зворотного клапану

### 3.1.2 Система GSM/GPS моніторингу та вимірювання витрати палива FORT. Отримання інформації про стан моніторингу об'єктів здійснюється за рахунок використання GSM-терміналів [12]. Термінали встановлюються на об'єкті і збирають інформацію з датчиків рівня палива, датчиків температури, тиску, охоронних датчиків і т.д. (рис. 3.5)

Крім того, встановлені на рухомих об'єктах GSM-термінали оснащені модулями GPS, які за рахунок взаємодії з супутниками глобальної системи позиціонування, отримують інформацію про місцезнаходження, швидкості і напрямку руху транспортного засобу. Адаптивний механізм реєстрації даних GSM-терміналом враховує проходження транспортним засобом поворотів і заданих відстаней. Як результат, отриманий маршрут точно відображає реальний характер руху автомобіля, при цьому здійснюється економія трафіку і грошових коштів.

Рис. 3.5. Структурна схема системи GSM / GPS моніторингу FORT

Також до GSM-терміналу можуть бути підключені виконавчі механізми, які будуть спрацьовувати по команді диспетчера або користувача системи (наприклад, віддалене відключення подачі палива). При цьому термінали можуть самостійно «приймати рішення» про виконання деяких дій згідно закладеної при конфігурації пристрою логіці.

Вся отримана з об'єкта інформація відправляється GSM-терміналом на сервер системи моніторингу (програмне забезпечення «FortMonitor Server») по протоколу IP (Internet Protocol). Пакети даних потрапляють спочатку в GPRS мережу оператора стільникового зв'язку, чия SIM картка знаходиться у GSM-терміналі, а потім в мережу Internet. Для успішної доставки пакета з даними від GSM терміналу до сервера, необхідно щоб сервер був підключений до мережі Internet і мав в ній «виділений» IP адресу (надається провайдером Internet, як додаткова послуга) на який і відбувається передача інформації. Дані, що прийшли від GSM-терміналу на сервер, обробляються і зберігаються в базі даних.

В процесі передачі даних з GSM-терміналу на сервер використовуються механізми гарантованої доставки повідомлень (протокол TCP, і підтвердження про успішне прийомі кожного повідомлення). Найбільш важливі повідомлення, наприклад, про натискання водієм «тривожної кнопки», можуть бути продубльовані за рахунок посилки SMS повідомлень. У випадку, якщо з якихось причин повідомлення не може бути доставлене з GSM терміналу на сервер (наприклад, відсутність зв'язку через аварію на мережі GSM-оператора або Інтернет-провайдера), повідомлення зберігається в незалежній пам'яті GSM-терміналу так званому «чорному ящику ». Збережене повідомлення буде надалі доставлено на сервер при першій можливості. Обсяг «чорного ящика» досить великий, наприклад, в терміналі FORT-300 він становить 57 000 повідомлень, що при частоті посилки даних раз на 30 секунд, дозволяє абсолютно автономно накопичувати дані протягом майже 20 днів і передати їх все на сервер при відновленні зв'язку .

Сервер зберігає в базі даних отриману інформацію від усіх GSM-терміналів, на основі цієї інформації з'являється можливість будувати маршрути руху транспортних засобів, графіки зміни параметрів, різні звіти і т.д. Період за який інформація буде зберігатися в базі даних обмежений тільки об'ємом жорсткого диска сервера (за замовчуванням налаштовано на один рік).

Користувачі системи можуть отримати доступ до інформації через клієнтську програму «FortMonitor», яке встановлюється на їхній комп'ютер або через Web-інтерфейс (перейшовши на сайт системи з будь-якого web-браузера). Підключення до сервера можливо як з локальної мережі організації, так і через глобальну мережу Інтернет. Для забезпечення більшої безпеки адміністратор сервера може заборонити доступ до сервера з мережі Інтернет, або надати його тільки через захищені, шифровані канали зв'язку. Доступ користувачів до системи моніторингу здійснюється тільки через процедуру авторизації (введення імені та пароля), права користувачів переглянути або змінити тієї чи іншої інформації регулюються адміністратором, а всі вироблені дії реєструються і зберігаються в базах даних.

Накопичена в базі денних інформація про рух транспортних засобів та зміну показників датчиків може бути представлена користувачам у вигляді звітів, які можна роздрукувати або експортувати в один із зовнішніх форматів. Програмне забезпечення надає велике число стандартних звітів. Але, якщо з якихось причин, вони не влаштовують користувача, мається конструктор звітів, що дає можливість згенерувати звіт довільної форми.

Система моніторингу «FortMonitor» може бути інтегрована з іншими програмними засобами, як то бухгалтерські системи, системи управління підприємством і т.п. Інтеграція може бути проведена за допомогою вже готових модулів або із залученням програмістів (власних або із сторонніх організацій), для чого замовнику може бути надана вся необхідна документація по протоколах взаємодії, програмним інтерфейсам (API), структурам бази даних тощо.

### 3.1.2.1 Лічильник палива VZO 8 OEM. Датчик витрати палива з імпульсним виходом [12].

Рис. 3.6. Лічильник палива VZO 8 OEM

Відображають накопичений витрата в літрах з помилкою ± 1% від минулого обсягу палива.

Зручно монтуються в будь-якому зручному положенні (горизонтальному, вертикальному або похилому).

Сумісні з більшістю вимірювальних систем, у тому числі системами моніторингу та реєстрації роботи автотранспорту.

Технічні характеристики:

Номінальний діаметр, мм – 8.

Діаметр внутрішнього різьблення входу і виходу, дюймів - ¼.

Номінальний тиск, атм – 25.

Максимальна температура, ºC – 60.

Максимальна витрата, л / год – 200.

Тривала витрата, л / год – 135.

Мінімальна витрата, л / год – 4.

Початок спрацьовування, л / год (приблизно) - 1,6.

Вага без монтажних різьбових з'єднань, кг	 - 0,75.

Герконовий імпульсний датчик RE, літрів на імпульс - 0,0125.

3.1.2.2 Термінал ASC-6 ГЛОНАСС / GPS. Термінал ASC-6 ГЛОНАСС / GPS [12] призначений для установки на транспортний засіб (ТЗ), реєструє місце розташування, швидкість, напрямок руху ТЗ. Навігаційна завдання може вирішуватися в глобальній навігаційній системі ГЛОНАСС або в глобальній системі позиціонування GPS, а так само одночасно в двох системах. Термінал може використовуватися на будь-яких видах стаціонарних та рухомих об'єктів, транспортних засобів.

Додатково реєструється ряд інших параметрів, таких як: стану аналогових / дискретних входів і показники датчиків, підключених по інтерфейсу RS-232. Термінал дозволяє здійснювати управління зовнішнім устаткуванням за допомогою 4 дискретних виходів, використовуючи команди по GPRS або SMS.

Всі події і стани, зафіксовані терміналом, зберігаються в незалежній пам'яті. Накопичені дані передаються через мережу оператора стільникового зв'язку стандарту GSM 900/1800, використовуючи технологію пакетної передачі даних GPRS, на виділений сервер зі статичною IP-адресою, з якого вони можуть бути отримані через мережу Інтернет для подальшого аналізу та обробки на пультах диспетчерів. Для забезпечення надійного зв'язку термінал дозволяє встановлювати дві SIM картки різних операторів стільникового зв'язку.

Термінал дозволяє автоматично встановлювати голосове з'єднання. При вхідному виклику термінал автоматично відповідає на нього і встановлює голосове з'єднання, даючи, таким чином, можливість або спілкуватися з водієм, або слухати, що відбувається в салоні транспортного засобу. Для реалізації даної функції необхідно підключити до терміналу гучномовець і мікрофон.

Рис. 3.7. Термінал ASC-6 ГЛОНАСС / GPS

Налаштування терміналу здійснюється або локально через USB інтерфейс, або віддалено, відправляючи команди через SMS або GPRS.

Для забезпечення збереження даних, при виключенні зовнішнього живлення і проваллі мережі GSM, термінал має внутрішню незалежну пам'ять. При пропажі зовнішнього живлення термінал, оснащений внутрішньою акумуляторною батареєю, може працювати автономно протягом декількох годин.

Характеристика терміналу ASC-6 ГЛОНАСС / GPS:

- Чутливість GPS приймача: -165dBm;

- Чутливість GPS / ГЛОНАСС приймача: -150dBm;

- Точність визначення координат, 95% часу, не гірше: 5м;

- Стандарт зв'язку: GSM 900/1800;

- Кількість SIM карт: 2;

- Напруга живлення: +10 .. + 30В нестабілізованого постійного струму;

- Кількість збережених записів про маршрут: більше 200 000, 1000 доби (при використанні MicroSD);

- Кількість аналогових / дискретних входів: до 6;

- Кількість імпульсних входів: 2;

- Цифровий вхід в режимі частотоміра;

- Цифровий вхід в режимі лічильника імпульсів;

- Кількість виходів: 4;

- Інтерфейс RS232;

- Інтерфейс RS485;

- Підключення до шини CAN;

- Функція автоінформатора;

- Тип карти пам'яті: MicroSD;

- Роз'єм для підключення гарнітури;

- Вбудована акумуляторна батарея: 1100mAh;

- Температура експлуатації: -40 .. + 85 ° С;

- Інтерфейс зв'язку з ПК: USB 2.0;

- Габаритні розміри: 115х90х36 мм.

### 3.1.3 Газоаналізатор Інфракар-М. Газоаналізатор Інфракар-М (рис. 3.8) [13] призначений для вимірювання об'ємної частки оксиду вуглецю (СО), вуглеводнів (CН) (у перерахунку на гексан), діоксиду вуглецю (СО2), кисню (О2) у відпрацьованих газах автомобілів з бензиновими двигунами. У газоаналізаторі є канали для вимірювання частоти обертання колінчастого вала і температури масла двигунів автомобілів. На підставі виміряних значень СО, СН, СО2 і О2 газоаналізатор здійснює розрахунок коефіцієнта надлишку повітря Лямбда.

Рис. 3.8. Газоаналізатор Інфракар-М

Технічна характеристика:

Діапазони вимірювань:

- СО - 0-5 %;

- СН - 0-2000 млн-1;

- СО2 - 0 - 16%;

- О2 - 0 - 21 %;

- лямбда - 0...2;

- тахометр - 0 - 6000 об/хв.;

- температура масла - 20-100 град.С;

- основна відносна похибка вимірювань каналів: СО, СО2, О2	± 4 %;

- основна відносна похибка вимірювань каналу СН	± 5 %;

- наведена похибка вимірювань тахометра	± 2,5 %;

- час прогріву  - не більш 30 хв;

- встановлення показників - е більш 30 сек;

- живлення газоаналізатора - 12 / 220 В;

- споживана потужність - не більш 30 ВА;

- напрацювання на відмову - 10000 ч;

- термін служби - 10 років;

- маса - не більш 10 кг;

Переваги:

- Висока надійність;

- Стабільність показань;

- Мала інерційність;

- Автоматичний злив конденсату;

- Автоматична продування нуля;

- Зв'язок з персональним комп'ютером по RS-232;

- Можливість підстроювання чутливості тахометра;

- Обчислення лямбда для різних видів палива: бензин, пропан, природний газ;

- Обчислення параметра CO - коректоване;

### 3.1.4 Інфрачервоний термометр (пірометр) DT-8867H. Пірометр DT-8867H (рис. 3.9) [14] застосовують для дистанційного визначення температури об'єктів в різних сферах, де велике значення набуває контроль температур на різних технологічних етапах виробництва. Пірометри можуть виступати в ролі засобу безпечного дистанційного вимірювання температур розпечених об'єктів, що робить їх незамінними для забезпечення належного контролю у випадках, коли фізична взаємодія з контрольованим об'єктом неможливо через високих температур. Його можна застосовувати як теплолокатор (вдосконалені моделі), для визначення областей критичних температур в різних виробничих сферах. Серія пірометрів DT-8867H / 8868H / 8869H забезпечує значно більш швидке і точне вимірювання температур об'єктів, охоплюючи широкий діапазон температур від - 50 ° С до +2200 ° С. Наявність здвоєних лазерних покажчиків дозволяє навести прилад на вимірюваний об'єкт з максимальною точність.

Рис. 3.9. Інфрачервоний термометр (пірометр) DT-8867H

Інфрачервоний термометр DT-8867H призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні, забезпечує високий оптичний дозвіл 30: 1 і найбільший діапазон безконтактного вимірювання температури -50 ° С до + 1650 ° С. Пірометр дозволяє безпечно вимірювати температуру гарячих і важкодоступних об'єктів.

Технічні характеристики пірометра DT-8867H:

- діапазон вимірювання: -50°С...+1650°С;

- похибка: ±2%;

- дозвіл: 1°С;

- оптичний дозвіл: 30:1;

- настроюється коефіцієнт випромінювання: 0,10 -1,0;

- час вимірювання: 150 мс;

- спектральна область: 8-14 мкм;

- інтерфейс: USB;

- пам'ять: 100 показників;

- робоча температура: від 0 ºC до +50 ºC;

- температура зберігання: від -10ºC до +60ºC;

- відносна вологість: 10% - 90% RH робоча, <80% RH зберігання;

- живлення: 9V;

- вага: 250 г;

- габаритні розміри: 180 x 95 x 45 мм.

## 3.2 Програма та методика випробувань гібридного автомобіля

### 3.2.1 Програма та методика випробувань витрати палива при прогріві та роботі на «холостому ході» ДВЗ. Мета випробувань:

Визначити витрату палива гібридного автомобіля «Сенс» при роботі ДВС на «холостому ходу»[15].

Параметри довкілля:

•	Температура повітря, оС: 22-27;

•	Швидкість вітру, м/с: до 3;

Цикл випробувань включає наступні етапи:

1-й етап - вимір витрати палива л/годину при прогріванні двигуна, вимір часу прогрівання ДВС від початкової температури до робочої;

2-й етап - вимір витрати палива л/годину на холостому ходу без навантаження;

3-й етап - вимір витрати палива л/годину на холостому ходу з навантаженням.

Порядок виконання випробувань:

1-й етап:

1.	Заміряти tо С ДВЗ на заглушці сорочки охолодження 2-го циліндра.

2.	Старт ДВЗ. Одночасно увімкнути секундомір.

3.	В процесі роботи ДВЗ проводимо вимір tоС на заглушці сорочки охолодження 2-го циліндра з інтервалом 30 с.;

4.	Досягши температури двигуна 80о С - заглушити ДВЗ, зупинити час на секундомірі.

5.	 Після паузи 10 хвилин приступити до виконання 2-го етапу.

2-й етап:

1.	Старт ДВЗ без «навантаження» (вимкнений кондиціонер). Одночасно увімкнути секундомір.

2.	Після закінчення 30 хвилин роботи заглушити ДВЗ.

3.	Після паузи 10 хвилин приступити до виконання 3-го етапу.

3-й етап:

1.	Старт ДВЗ, при «навантаженні» (включений кондиціонер). Одночасно увімкнути секундомір.

2.	Заглушити ДВЗ після закінчення 30 хвилин роботи.

Цикл випробувань повторити три рази. Кожен наступний цикл випробувань починати при температурі ДВЗ, яка дорівнює температурі навколишнього середовища.

По результатам випробувань визначається витрата палива для прогрівання двигуна до робочої температури автомобіля «Сенс», а також витрата палива при роботі на «холостому ході».

Отримані дані заносяться в таблицю 3.2.

### 3.2.2 Програма та методика випробувань витрати палива при різних швидкостях руху гібридного автомобіля. Мета випробувань:

Визначити витрату палива гібридного автомобіля «Сенс» при різних швидкісних режимах, за постійних умов[15].

Параметри довкілля :

•	Температура повітря, оС: 22-27о;

•	Швидкість вітру, м/с до 3;

Процес випробувань включає наступні етапи:

1.	Прогріти двигун до робочої температури, 80о С.

2.	Зупинити двигун на 10 хвилин.

3.	На прямій ділянці дороги почати рух автомобіля.

4.	Досягши швидкості 20 км/год, продовжувати рух, не міняючи швидкісний режим протягом 30 с.

5.	Після 30 с. рівномірного руху автомобіля, плавно збільшити швидкість* до 40 км/год протягом 15 с.

6.	Досягши швидкості 40 км/год, продовжувати рух, не міняючи швидкісний режим протягом 30 с.

7.	Після 30 с. рівномірного руху автомобіля, плавно збільшити швидкість* до 60 км/год протягом 15 с.

8.	Досягши швидкості 60 км/год, продовжувати рух, не міняючи швидкісний режим протягом 30 с.

9.	Після 30 с. рівномірного руху автомобіля, плавно збільшити швидкість* до 80 км/год протягом 15 с.

10.	Досягши швидкості 80 км/год, продовжувати рух, не міняючи швидкісний режим протягом 30 с.

11.	Після 30 с. рівномірного руху автомобіля, плавно збільшити швидкість* до 100 км/год протягом 15 с.

12.	Досягши швидкості 100 км/год, продовжувати рух, не міняючи швидкісний режим протягом 30 с.

13.	Після 30 с. рівномірного руху автомобіля, плавно збільшити швидкість до* 120 км/год протягом 15 с.

14.	Досягши швидкості 120 км/год, продовжувати рух, не міняючи швидкісний режим протягом 30 с.

15.	Зупинити автомобіль і заглушити двигун на 10 хвилин.

Кожен етап повторити три рази, в результати заносяться середні данні по трьом випробуванням.

*Обороти двигуна при розгоні не повинні перевищувати 2500-3000 об/хв., педаль газу має бути обмежена 1/3 величини натиснення.

Для проведення випробувань екіпаж включає 3 людини:

-	водій - управління автомобілем в необхідному швидкісному режимі;

-	випробовувач - контроль і озвучування швидкості руху автомобіля по спідометру;

-	випробовував -  контроль часу руху;

За результатами визначається

По результатам випробувань визначається залежності витрати палива при різних швидкісних режимах.

### 3.2.3 Програма та методика виміру викиду шкідливих речовин в атмосферу при різних швидкостях руху. Мета випробувань:

Визначити кількість шкідливих викидів в атмосферу гібридного автомобіля «Сенс» при різних швидкісних режимах, за постійних умов [15].

Параметри довкілля:

•	Температура повітря, оС: 22-27;

•	Швидкість вітру, м/с: до 3;

Процес випробувань включає в себе наступні етапи:

- Встановити газоаналізатор в салоні автомобіля.

- Встановити забірну трубку газоаналізатора в вихлопну трубу автомобіля.

- Підключити газоаналізатор до мережі живлення автомобіля.

- Підключити до газоаналізатора переносний ПК.

- Увімкнути газоаналізатор та ПК.

- Після прогріву газоаналізатора запустити програмне забезпечення на ПК.

- Виконати дії програми та методики випробувань витрати палива при різних швидкостях руху автомобіля згідно з пунктом 3.2.2.

Випробування повторити три рази.

## 3.2.4. Програма і методика випробування гальмівної системи гібридизованого автомобіля. Мета випробувань:

Визначити максимальний гальмівний шлях при екстреному гальмування на різних швидкостях.

Для проведення випробувань гальмівної системи необхідна ділянка асфальтованої дороги довжиною 500 метрів з відсутнім рухом. Трасу умовно розділити на дві ділянки, перша ділянка для розгону автомобіля (300 метрів), друга для гальмування (200 метрів).

На тестову трасу нанести контрольну розмітку (рис. 3.10):

- нульову відмітку – для початку гальмування;

- вимірювальні позначки з інтервалом 0,25 метра.

Рис. 3.10. Схема траси для випробувань гальмівної системи

Перед початком виконання випробувань необхідно перевірити:

- магістралі гальмівної системи на наявність негерметичності;

- рівень гальмівної рідини;

- стан гальмівних колодок.

Хід випробувань:

- Автомобіль починах рух на ділянці розгону в сторону ділянки гальмування.

- При досягненні необхідної швидкості рухатись в сталому режимі до нульової позначки.

- Досягши нульової позначки передніми колесами, виконати екстрене гальмування* (натиснути педаль гальм з максимальним зусиллям).

- Заміряти гальмівний шлях** від нульової позначки до точки зупинки автомобіля.

Випробування повторити три рази для кожної швидкості руху.

*Екстрене гальмування виконати зі швидкості 10 км/год., 20 км/год., 30 км/год., 40 км/год., 50 км/год., 60 км/год.

**Вимірювання проводити від нульової позначки до осі обертання переднього колеса. Точність вимірювання не має перевищувати 0,1 метра.

Отримані результати занести в табл. 3.3.

Отримані результати порівняти з контрольними даними (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Допустимі значення гальмівного шляху легкового автомобіля

| Швидкість в момент початку гальмування (км / г) | Шлях пройдений автомобілем за час реакції водія за 1 с, м | Гальмівний шлях, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 м / с2. |
| 30 | 8 | 6,0 |
| 40 | 11 | 11,0 |
| 50 | 14 | 16,0 |
| 60 | 17 | 23,0 |
| 70 | 19 | 31,0 |

## 3.3 Результати випробувань гібридного автомобіля

### 3.3.1 Результати випробувань витрати палива при прогріві та роботі на «холостому ході» ДВЗ. Данні по виміру витрати палива при прогріві та роботі на «холостому ході» ДВЗ представлені в табл. 3.2. Графік (рис. 3.11) зображує криву витрати палива в залежності від температури двигуна.

Таблиця 3.2

Вимір витрати палива ДВЗ

| Етап | tо початкова ˚С | tо кінцева ˚С | навантаження (кондиціонер) +./-. | Час роботи ДВЗ хв:с | Витрати л | Нормо витрати л/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.5 | 82.0 | - | 11:47 | 0.34 | 1.78 |
| 2 | 80.0 | 90.0 | - | 30:00 | 0.47 | 0.94 |
| 3 | 79.3 | 90.3 | + | 30:00 | 0.68 | 1.36 |

Рис. 3.11 Графік витрати палива в залежності від температури двигуна

Отримані результати показують, що найбільш несприятливий режим витрати палива спостерігається при прогріванні двигуна. У міру підвищення температури витрата палива знижується, причому крива має нелінійний характер.

### 3.3.2 Результати випробувань витрати палива при різних швидкостях руху гібридного автомобіля. Після обробки отриманих даних по виміру витрати палива при різних швидкостях руху, середня витрата палива склала 7.3 л/100 км, що складає на 20.9 % менше в порівнянні з базовим автомобілем (9.0 л/100 км). Графік витрати палива представлений на рис. 3.12.

Рис. 3.12. Графік залежності витрати палива гібридним автомобілем від швидкості руху

Форми кривих графіка залежності витрати палива гібридного і базового автомобіля в якісному відношенні відрізняються не значно. Однак кількісна розбіжність досягає 27% при швидкості 55-60 км/год.

### 3.3.3 Результати випробувань визначення кількості шкідливих викидів в атмосферу на різних швидкостях руху гібридного автомобіля. Після обробки отриманих даних по визначення кількості шкідливих викидів в атмосферу на різних швидкостях руху гібридного автомобіля побудовані наступні графіки:

- рівень окису вуглецю (СО) зображено на рис. 3.13;

- рівень вуглеводнів (СН) зображено на рис. 3.14;

- рівень вуглекислого газу (СО2) на рис. 3.15;

- рівень кисню (О2) на рис. 3.16.

Рис. 3.13. Графік вміст оксиду вуглецю у вихлопних газах в залежності від швидкості

Найбільший викид СО відбувається при низьких швидкостях руху (менше 5 км/год). При збільшенні швидкості крива йде в бік зменшення, однак не несе плавний характер.

Рис. 3.14. Графік вміст вуглеводнів у вихлопних газах в залежності від швидкості

Викиди СН мають коливальний характер, досягають максимального значення при швидкості 20 км / год.

Рис. 3.15 – Графік вміст вуглекислого газу у вихлопних газах в залежності від швидкості

Рис. 3.16 Графік вміст кисню у вихлопних газах в залежності від швидкості

На рис. 3.15 та рис. 3.16 представлені графіки змісту у вихлопних газах речовин, які не є шкідливими. Процентне співвідношення яких збільшується зі збільшенням швидкості руху автомобіля. На основі чого можна зробити висновок що кількість шкідливих речовин зменшується.

## 3.3.4 Результати випробування гальмівної системи. Випробування проводилися [16] з різною початковою швидкістю перед моментом гальмування (10 км/год, 20 км/год, 30 км/год 40 км/год 50 км/год 60 км/год). Виконувалось по три заїзди на заданій швидкості.

Результати вимірювань наведені в таблиці 3.3.

По закінченню випробувань було проведено порівняння отриманих даних (табл. 3.3) з довідковими даними (табл. 3.1).

На рис. 3.17 наведено графік порівняння отриманих експериментальних даних гальмівного шляху гібридного автомобіля з допускаються величинами. Крива 1 відповідає допустимим значенням, крива 2 ‐ експериментальним. Значення гальмівного шляху гібридного автомобіля взяті середніми за результатами трьох заїздів для кожної швидкості.

Таблиця 3.3

Результати вимірювань гальмівного шляху

| Швидкість автомобіля (км / год) | Заїзди |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гальмівний шлях (м) | Гальмівний шлях (м) | Гальмівний шлях (м) |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 0,75 | 0,55 | 0,80 |
| 20 | 1,2 | 1,5 | 1,35 |
| 30 | 4,75 | 4,00 | 4,75 |
| 40 | 6,75 | 7,3 | 6,8 |
| 50 | 12,5 | 9,4 | 8,1 |
| 60 | 21,2 | 22,0 | 21,7 |

За результатами порівняння, гальмівний шлях переобладнаного гібридного автомобіля укладається в допуски.

Рис. 3.17 Залежність гальмівного шляху від швидкості автомобіля

Висновки за розділом 3

Проведенні випробування гальмівної системи переобладнаного гібридизованого автомобіля показали, що гальмівний шлях автомобіля після переобладнання залишився незмінним в зрівнянні з допустимими значеннями.

В результаті порівняння витрати палива базового серійного автомобіля і автомобіля з гібридною силовою установкою. Витрата палива гібридизованого автомобіля, в середньому, складає на 20,9% менше базового.

ВИСНОВКИ

В рамках кваліфікаційної роботи розроблена технологія переобладнання задньої осі передньопривідного автомобіля категорії М1 з двигуном внутрішнього згоряння.

У ході виконаної роботи отримані наступні основні результати:

- Встановлено, що оптимальною структурою гібридизованого автомобіля є паралельна конфігурація, за якою транспортний засіб одночасно приводиться до руху двигуном внутрішнього згоряння та електричним двигуном. З технічної точки зору найбільш раціональне використання мотор-коліс із синхронними двигунами з постійними магнітами. В результаті переобладнання легкового автомобіля ЗАЗ «Сенс» в автомобіль з гібридною силовою установкою власна маса автомобіля збільшилась на 12%.

- Надані практичні рекомендації щодо переобладнання серійного автомобіля в гібридний. Розроблена карта технологічного процесу переобладнання базового серійного автомобіля ЗАЗ «Сенс» в гібридний. Загальний час на переобладнання становіть 132 хв

- На основі експериментального зразку автомобіля проведені натурні дослідження, якими підтверджено працездатність та високу ефективність розроблених підходів і практичних рекомендацій. Витрата палива гібридизованого автомобіля, в середньому, складає на 20,9% менше базового. Проведенні випробування гальмівної динаміки переобладнаного гібридизованого автомобіля показали, що гальмівний шлях автомобіля після переобладнання несуттєво змінився.

Таким чином, в роботі підготовлена науково-технічна база для переобладнання легкових автомобілів, що знаходяться в експлуатації.

Матеріали кваліфікаційної роботи впроваджено в НТУ «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро) при проведенні лекційній та практичних робіт з дисципліни «Автомобілі», «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Копотев Д.А. Разработка системы управления комбинированной энергосиловой установки параллельной компоновочной схемы теплового и электрического двигателей легкового автомобиля: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.05.03./Д.А.Копотев– Ижевск: Ижевский государственный технический университет» (ИжГТУ). – 2011. – 24 стр.

2. Ehsani M., Gao Y., Emadi A. Modern electric, hybrid electric and fuel cell vehicles: fundamentals, theory and design. Second edition. ©CRC Press Taylor&Francis Group. – 2010. – 558 p.

3. Noons R., Swann J. and A. Green, “The use of simulation software to assess advanced powertrains and new technology vehicles,” in Proc. Electric Vehicle Symp. 15, Brussels, Belgium, Oct. 1998.

4. Пат. 52009 Україна. Система рекуперативного гальмування гібридного автомобіля / Бажинов О.В.-БН, 2010, №15.

5. Пат. 25188 Україна. Система приводу гібридного електромобіля / Мхітарян Н.М.-БН, 2007, №11.

6. Пат. 47251 Україна. Електромеханічна система "мотор-колесо" / Шинкаренко В.Ф.-БН, 2010, №2.

7. Пат. 57330 Україна. Система старт-стоп автомобіля / Бажинов О.В.-БН, 2004, №4

8. Ehsani M., “Introduction to ELPH: A parallel hybrid vehicle concept,” in Proc. ELPH Conf., College Station, TX, Oct. 1994, pp. 17–38.

9. Сенс 1,3. Устройство, эксплуатация, обслуживание: Иллюстрированное руководство под редакцией Л.А. Сапожникова. – К.: ООО «За рулем – Украина», 2010. – 288с.

10. Kelly Controls, LLC, 2014, http://kellycontroller.com/

11. Бас К.М., Лиходій О.С, Федоскін В.О., Ходос О.Г., Єрісов М.М. Оснащення автомобіля ЗАЗ «Сенс» з гібридною силовою установкою вимірювальною апаратурою для експериментальних досліджень / Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 90-річчю кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула. Харківського національного автомобільно-дорожнього університету "Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців", Харків 2021 р, С. 350-353.

12. Керівництво користувача «Fort» https://web.fort- monitor.ru /help/help.pdf

13. Керівництво користувача «Газоаналізатор Інфракар-М»

https://gazoanalizators.ru/upload/iblock/d6b/vpvtxj1tz0dhdfm0gn2knwy upb8182

ay/infracar-m-ps.pdf

14. Керівництво користувача «Інфрачервоний термометр (пірометр) 
DT-8867H» https://drive.google.com/file/d/1Gkly6-FENKfzhMH2GQlFsF2Chq ABfeJz/view

15. Бармашова Л. В., Матисов А. А.: Испытание автомобилей. Учебное пособие, том 1. – Вязьма: филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме, 2012. – 316 с.

16. Федоскин В. А., Ерисов Н. Н., Корниленко К. И., Черныш А. С., Дрожаков К. В. Испытание гибридного автомобиля в городском цикле. Тез. доп. ХІХ Всеукраїнської науково-технічної конференції «ПОТУРАЄВСЬКІ ЧИТАННЯ», Дніпро 2021. С. 86. 353

https://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/vibro/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%83%D1 %80%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1 %87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2%D0% B5%D0%B7%D0%B8_2021.pdf.

17. Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи студентів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Заренбін В. Г., Лиходій О. С., Колеснікова Т. М. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020, 48 с.

ДОДАТОК А.

Таблиця А1

Операційно-технологічна карта переобладнання задньої осі передньопривідного

автомобіля категорії М1 з двигуном внутрішнього згоряння

| № п/р | Найменування та зміст робіт | Інструмент та обладнання | Норма часу (хв.) | Технічні умови |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підняти задню частину автомобіля та поставити на підставки | Домкрат, 2 підставки | 5 | Надійно зафіксувати автомобіль від можливих переміщень |
| 2 | Зняти задні колеса | Ключ балонний. | 4 |  |
| 3 | Поставити важіль гальма стоянки в крайнє нижнє положення |  | 0,5 |  |
| 4 | Розбирання з правої сторони |  |  |  |
| 4.1 | Зняти гальмівний барабан разом зі маточиною зліва та справа | Змінні головки на 30, ключ-тріскачка, пасатижі | 2 | Зняти захисний ковпачок зі маточини, витягнути шплінт з отвору цапфи, відкрутити гайку маточини і зняти стопорну шайбу |
| 4.2 | Зняти стопорну шайбу та пружину з опорної стійки передньої колодки | Пасатижі | 1 | Натиснувши на неї та повернувши на чверть оберту |
| 4.3 | Зняти пружину фіксуючого важеля | Пасатижі | 0,5 |  |
| 4.4 | Зняти верхню стяжну пружину гальмівних колодок | Викрутка | 0,5 |  |

Продовження табл. 1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Зняти передню колодку | Пасатижі, викрутка | 0,5 | Від'єднавши її від нижньої стяжної пружини |
| 4.6 | Витягти пластмасові втулки з отворів опорних щитів | Пасатижі | 0,5 | Попередньо знявши фіксатори |
| 4.7 | Від'єднати від розтискного важеля трос приводу стоянкового гальма | Пасатижі | 0,5 | Зрушити задню колодку |
| 4.8 | Від'єднати троси від важелів задньої підвіски | Змінні головки на 13, ключ-тріскачка | 1 | Відкрутивши гайки |
| 4.9 | Зняти задню колодку та нижню стяжну пружину | Пасатижі, викрутка | 1 | Витягти розпірний стрижень механізму регулювання зазору |
| 4.10 | Очистити поверхню навколо штуцера кріплення трубки та перепускного клапана гальмівного циліндра | Металева щітка | 1 |  |
| 4.11 | Від'єднати гальмівну трубку від циліндра | Ключ розрізний 11х12 | 1 | Заглушити в них отвори, щоб уникнути витоку гальмівної рідини та попадання всередину бруду |
| 4.12 | Зняти гальмівний циліндр | Змінні головки на 13, ключ-тріскачка, молоток | 1,5 | Викрутити болт кріплення гальмівного циліндра і, легенько постукуючи, відокремити циліндр від опорного щита |
| 4.13 | Зняти цапфу (разом зі маточиною колеса) | Змінні головки на 17, ключ-тріскачка | 1,5 | Потім відокремити від неї опорний щит та прокладку |

Продовження табл. А1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Повторити операції в пункті 4 зліва |  | 12,5 |  |
| 6 | Підняти важелі задньої підвіски | Домкрат | 1,5 | На 50-100 мм |
| 7 | Від’єднати амортизатори від важелів підвіски | Змінні головки на 17, ключ-тріскачка | 2 | Викрутити болт нижнього кріплення кожного амортизатора та вивести вуха амортизаторів з кронштейнів важелів підвіски |
| 8 | Зняти пружини підвіски | Домкрат | 1 | Опустити домкрат |
| 9 | Зняти балку підвіски | Змінні головки на 17, ключ-тріскачка | 2 | Відкрутивши гайки, витягти болти шарнірних з'єднань важелів підвіски з кузовом автомобіля |
| 10 | Встановить балку на зварювальний стелаж | Візок для транспортування | 1 |  |
| 11 | Зрізати опорні майданчики пружин | Шліфмашина кутова | 2 |  |
| 12 | Приварити проставки на місця зрізаних майданчиків к ним приварити майданчики пружин | Зварювальний напівавтоматичний апарат | 4 | Проставки 30 мм |
| 13 | Приварити підсилювальні елементи на вуха кріплення стикового вузла і приварити вуха кріплення гальмівної скоби | Зварювальний напівавтоматичний апарат | 8 |  |

Продовження табл. А1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Очистити зварювальні шви від окалини та старої фарби | Металева щітка | 2 |  |
| 15 | Пофарбувати балку | Пневматичний фарбопульт | 20 | Чорною емаллю ПФ-115 ГОСТ6465-76 по ґрунту ГФ-021 ГОСТ25129-82 |
| 16 | Встановити на балку втулку-перехідник | Змінні головки на 18, ключ-тріскачка | 3 | Момент затягування 90 Нм |
| 17 | Закріпити на мотор-колесо гальмівний диск | Біта TORX Т60, ключ-тріскачка | 4 | Момент затягування 90 Нм |
| 18 | Встановити мотор колеса на балку | Ключ ріжковий 41x46 | 3 | Момент затягування 150 Нм |
| 19 | Встановити гальмівні скоби та гальмівні супорти на балку | Змінні головки на 18, ключ-тріскачка, ключ ріжковий 18x21 | 4 | Момент затягування 75Нм |
| 20 | Встановити балку на автомобіль | Змінні головки на 17, ключ-тріскачка | 6 | Вставити болти шарнірних з'єднань важелів підвіски з кузовом автомобіля та закрутити гайки, момент затягування 75Нм |
| 21 | Встановити пружини підвіски |  | 2 |  |
| 22 | Підняти балку домкратами | Домкрат | 1 | На 50-100 мм |
| 23 | Закріпити амортизатори | Змінні головки на 17, ключ-тріскачка | 2 | Вставити болт нижнього кріплення кожного амортизатора |

Продовження табл. А1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Зняти домкрат | Домкрат | 1 |  |
| 25 | Приєднати гальмівні трубки до гальмівних супортів | Ключ розрізний 11х12 | 2 |  |
| 26 | Приєднати трос приводу стоянкового гальма до гальмівних супортів | Ключ ріжковий 13x14 | 3 |  |
| 27 | Закріпити троси до важелів задньої підвіски | Змінні головки на 13, ключ-тріскачка | 1 | Закрутивши гайки Момент затягування 50Нм |
| 28 | Прокачати гальмівну систему | Ключ розрізний 11х12, ємність | 8 |  |
| 29 | Відрегулювати стоянкове гальмо | Ключ ріжковий 13x14 | 4 |  |
| 30 | Встановити колеса | Ключ балонний. | 4 |  |
| 31 | Зняти підставки та опустити автомобіль | Домкрат, підставки | 5 |  |
| 32 | Затягнуть колеса | Динамометричний ключ | 2 | Момент затягування 120 Нм |

ДОДАТОК Б

Апробація результатів кваліфікаційної роботи